唐 山 市 技 工 学 校                   参评组别：B

优秀教案评选活动参评教案                 专业分类：电工

课程名称：§1-1电流和电压

电工基础课§1-1电流和电压教案

作者姓名：        刘莉

单   位 ：  唐 山 劳 动 技 师 学 院

通讯地址：唐山市丰南区国丰大街111号

邮政编码：         063300

联系电话：       15531509076

河北省技工学校

教师课时授课计划

学校: 唐山劳动技师学院

| 授课日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  |
| 缺 席 |  |  |  |  |
| 课题: §1—1电流和电压 |  |  |  |  |
| 本次授课的目的与要求: 了解电路的组成。掌握电流、电压、电位、电动势的基本概念和 |  |  |  |  |
| 一般计算。 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| 课堂类型: 综合课 |  |  |  |  |
| 参考书：《电工基础》中国劳动出版社----第四版 |  |  |  |  |
| 电工基础教学参考书 |  |  |  |  |
| 考核对象: |  |  |  |  |
| 全体学生,随机提问 |  |  |  |  |
| 复习旧课要点: |  |  |  |  |
| 新课难点，重点与解决措施: |  |  |  |  |
| 重点: 电流、电压、电位的基本概念及计算。 |  |  |  |  |
| 难点：电流、电压、电位和电动势的方向。 |  |  |  |  |
| 解决措施：1.通过画图，列表格讲解，做到直观、生动 |  |  |  |  |
| 2.加强学生课堂听讲状态，调动学生积极性 |  |  |  |  |

新课提纲：

§1—1电流和电压

一、电路

二、电流

三、电压、电位和电动势

课外作业(复习题):

作业：电工基础练习册§1-1电流和电压P1～P3

任课教师: 组长审阅: 年 月 日 年 月 日

本课小结与改进措施:

本课使学生了解电路的组成并且掌握电流、电压、电位和电动势的基本概念和一般计

算，主要介绍实际方向和正方向的概念，为后续的学习做准备，还讲解电流、电压的测量，

为学生实习打下基础。

新课内容(附后) §1-2电阻

| 教学内容 | 教学过程说明 |
| --- | --- |
| §1-1 电流和电压 本节重点：电流、电压、电位的基本概念及计算。 本节难点：电流、电压、电位和电动势的方向。 知识目标：了解电路的组成。掌握电流、电压、电位、电动势的基本概念和一般计算。 能力目标：电流表和电压表的使用为实习课做准备。 德育部标：培养学生认真严谨的态度。 引入：我们知道电学与我们的生活息息相关，那么我们今天就来学习有关电学的知识。 一、电路 电路：电流流通的路径 电路的组成：电源、开关、负载和导线。 2.电路图 用电气符号描述电路连接情况的图，称电路原理图，简称电路图。 3电路的主要功能 | 新课引入 结合课本图形讲解电路及其组成和 电路图，及电路的主要功能需5分钟 |
| 教学内容 | 教学过程说明 |
| 进行能量的转换、传输和分配 电能的传输示意图 实现信息的传递和处理 扩音机电路示意图 二、电流 1．电流的形成 电荷的定向移动形成电流，移动的电荷又称载流子。 2．电流的方向 以通电导线为例，导线内有正电荷和电子，当加上外电场时，由于异性电荷相互吸引，同性电荷相互排斥可知正电荷向电源负极运动，电子向电源正极运动，而规定正电荷移动的方向为电流的方向，即在电路中电流由电源正极流向电源负极 习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向，因此电流的方向实 | 讲解电流方向时创新了微观粒子在电场作用下的运动，形象生动阐明 正电荷移动的方向为电流的方向；电流方向与电子移动的方向相反。需15分钟 |
| 教学内容 | 教学过程说明 |
| 际上与电子移动的方向相反。 在分析和计算较为复杂的直流电路时，经常会遇到某一电流的实际方向难以确定的问题，这时可先任意假定电流的参考方向，然后根据电流的参考方向列方程求解。 如果计算结果I > 0，表明电流的实际方向与参考方向相同； 如果计算结果I < 0，表明电流的实际方向与参考方向相反。 3．电流的大小 I=Qt 在单位时间内，通过导体横截面的电荷量越多，就表示流过该导体的电流越强。若在t时间内通过导体横截面的电荷量是Q ，则电流I可用下式表示： 式中，I、Q 、t的单位分别为A、C、s。 4．电流的测量 （1）对交、直流电流应分别使用交流电流表和直流电流表测量。 （2） 电流表必串接到被测量的电路中。 （3） 直流电流表表壳接线柱上标明的“+”、“－”记号，应和电路的极性相一致，不能接错，否则指针要反转，既影响正常测量，也容易损坏电流表。 （4）要合理选择电流表的量程。 | 讲解参考方向需8分钟 讲解电流计算需5分钟 实验演示用电流表测电流。需12分钟 |
| 教学内容 | 教学过程说明 |
| 每个电流表都有一定的测量范围，称为电流表的量程。 一般被测电流的数值在电流表量程的一半以上，读数较为准确。因此在测量之前应先估计被测电流大小，以便选择适当量程的电流表。 若无法估计，可先用电流表的最大量程挡测量，当指针偏转不到1/3刻度时，再改用较小挡去测量，直到测得正确数值为止。 三、电压、电位和电动势 1．电压 电场力将单位正电荷从a点移到b点所做的功，称为a、b两点间的电压，用Uab表示。电压单位的名称是伏特，简称伏，用V表示。 2 ．电位 电路中某一点与参考点之间的电压即为该点的电位。 电路中任意两点之间的电位差就等于这两点之间的电压，即Uab = Ua－Ub，故电压又称电位差。 注意：电路中某点的电位与参考点的选择有关，但两点间的电位差与参考点的选择无关。 3．电动势 电源将正电荷从电源负极经电源内部移到正极的能力用电动势表示，电动势的符号为E，单位为V。 电动势的方向规定为在电源内部由负极指向正极。 对于一个电源来说，既有电动势，又有端电压。电动势只存在于 | 第二节课 讲解电压需7分钟 讲解电位需10分钟 讲解电动势需要9分钟 |
| 教学内容 | 教学过程说明 |
| 电源内部；而端电压则是电源加在外电路两端的电压，其方向由正极指向负极。 4. 电压的测量 名称; 写法; 单位; 与参考点; 方向; 关系. 电位; Ua; V; 有关系. 电压; Uab; V; 无关系; 由高电位指向低电位; Uab=Ua-Ub. 电动势; E; V; 无关系; 由负极指向正极; 在数值上等于电源电压. （1）对交、直流电压应分别采用交流电压表和直流电压表测量。 （2）电压表必须并联在被测电路的两端。 （3）直流电压表表壳接线柱上标明的“+”“－”记号，应和被测两点 的电位相一致，即“+”端接高电位，“－”端接低电位，不能接错，否则指针要反转，并会损坏电压表。 （4）合理选择电压表的量程，其方法和电流表相同。 总结：本课使学生了解电路的组成并且掌握电流、电压、电位和电动势的基本概念和一般计算，主要介绍实际方向和正方向的概念，为后续的学习做准备，还讲解了电流和电压的测量为学生实习课打下 | 创新方法 用列表格的方式区分电位、电压和电动势的异同。需7分钟 实验演示用电压表测电压.需12分钟 |

| 教学内容 | 教学过程说明 |
| --- | --- |
| 基础。 作业：电工基础练习册§1-1电流和电压P1～P3 |  |

板书设计一

| §1-1 电流和电压 一、电路 电路：电流流通的路径 电路的组成：电源、开关、负载和导线。 2.电路图 用电气符号描述电路连接情况的图，称电路原理图，简称电路图。 3.电路的功能 进行能量的转换、传输和分配 电 电能的传输示意图 实现信息的传递和处理 扩音机电路示意图 | 二、电流 1．电流的形成 电荷的定向移动形成电流，移动的电荷又称载流子。 2．电流的方向 习惯上规定正电荷移动的方向为电流的方向，因此电流的方向实际上与电子移动的方向相反。 参考方向 如果计算结果I > 0，表明电流的实际方向与参考方向相同； 如果计算结果I < 0，表明电流的实际方向与参考方向相反。 3．电流的大小 若在t时间内通过导体横截面的电荷量是Q ，则电流I可用下式表示： I=Qt 式中，I、Q 、t的单位分别为A、C、s。 4．电流的测量 （1）对交、直流电流应分别使用交流电流表和直流电流表测量。 | （2） 电流表必串接到被测量的电路中。 （3） 直流电流表表壳接线柱上标明的“+”、“－”记号，应和电路的极性相一致， 每个电流表都有一定的测量范围，称为电流表的量程。 （4）要合理选择电流表的量程。 |
| --- | --- | --- |

板书设计二

| 三、电压、电位和电动势 1．电压 电场力将单位正电荷从a点移到b点所做的功，称为a、b两点间的电压，用Uab表示。电压单位的名称是伏特，简称伏，用V表示。 2 ．电位 电路中某一点与参考点之间的电压即为该点的电位。 电路中任意两点之间的电位差就等于这两点之间的电压，即Uab = Ua－Ub，故电压又称电位差。 注意：电路中某点的电位与参考点的选择有关，但两点间的电位差与参考点的选择无关。 3．电动势 电源将正电荷从电源负极经电源内部移到正极的能力用电动势表示，电动势的符号为E，单位为V。 电动势的方向规定为在电源内部由负极指向正极。 名称; 写法; 单位; 与参考点; 方向; 关系. 电位; Ua; V; 有关系. 电压; Uab; V; 无关系; 由高电位指向低电位; Uab=Ua－Ub. 电动势; E; V; 无关系; 由负极指向正极; 在数值上等于电源电压. | 4. 电压的测量 （1）对交、直流电压应分别采用交流电压表和直流电压表测量。 （2）电压表必须并联在被测电路的两端。 （3）直流电压表表壳接线柱上标明的“+”“－”记号，应和被测两点的电位相一致，即“+”端接高电位，“－”端接低电位， （4）合理选择电压表的量程。 |  |
| --- | --- | --- |